СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА бр. 40/2022

Архивске кутије (материјал за посебне намене)

1. Архивске кутије за грађу новог периода (СУДСТВО):

Количина комада: 450

Спољне димензије кутије - 370 X 260 X 110 милиметара (mm);

Материјал:

сива лепенка сатинирана и РН неутрална, дебљине 2 мм;

памучни кепер за везивање кутије са горње, доње, десне бочне стране и леве бочне стране ширине 5 мм у дужини од 250 мм, кепер лепљен за везивање кутије на четири места и то горње и доње стране на једно место.а са десне бочне стране на два места;

отвор за ваздух на средини леве бочне стране пречника од 40 мм до 50 мм заштићен са газом;

горње и доње нитоване клапне 110 мм са преклопним делом 60 мм;

бочна клапна 110 мм са прекпопним делом 60 мм, нитована-спојена са горњом и доњом клапном у затворен формат:

Материјал за кутију (споља): Спољни омот кутије пластифициран.

Материјал за кутију (унутра): Унутрашњост кутије каширана хартијом без пластификације.

ПОВЕЗ: сечење, каширање, украјање на формат, биговање, спајање клапни и кутије нитнама, бушење отвора за ваздух, лепљење газе преко отвора за ваздух, увлачење памучног кепера и пластификација.

2. Архивске кутије за грађу новог периода (ПРИВРЕДА И УПРАВА)

Количина комада: 250

Спољне димензије кутије - 350 X 260 X 110 милиметара (mm);

Материјал:

сива лепенка сатинирана и РН неутрална, дебљине 2 mm;

памучни кепер за везивање кутије са горње, доње, десне бочне стране и леве бочне стране ширине 5 мм у дужини од 250 мм, кепер лепљен за везивање кутије на четири места и то горње и доње стране на једно место,а са десне бочне стране на два места;

отвор за ваздух на средини леве бочне стране пречника од 40 мм до 50 мм заштићен са газом;

горње и доње нитоване клапне 110 мм са преклопним делом 60 мм;

бочна клапна 110 мм са прекпопним делом 60 мм, нитована-спојена са горњом и доњом клапном у затворен формат:

Материјал за кутију (споља): Спољни омот кутије пластифициран.

Материјал за кутију (унутра): Унутрашњост кутије каширана хартијом без пластификације.

ПОВЕЗ:сечење, каширање, украјање на формат, биговање, спајање клапни и кутије нитнама, бушење отвора за ваздух, лепљење газе преко отвора за ваздух, увлачење памучног кепера и пластификација.